П Р О Ц Е Д У Р А

ЗА РАЗДВАЈАЊЕ, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/103 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура за раздвајање,паковање и обележавање медицинског отпада

Циљ: Спречавање ширења интрахоспиталних инфекција и безбедност запослених и пацијената.

Подручје примене: Процедура се примењује у свим службама Дома здравља  где се ствара медицински отпад

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације:

Закон о управлјанју отпадом („Сл.гласник РС“36/2009);

Правилник о управљању медицинским отпадом (сл.гласник РС бр.78/2010); План управљања медицинским отпадом Дома здравља „Вршац“,Вршац број 01-333/2013 од 02.04.2013.године

Опис процеса рада:

- Раздвајање медицинског отпада врши се у складу са Планом управљања медицинским отпадом Дома здравља Вршац,односно по каталогу отпада

- У целокупном поступању са отпадом води се рачуна да не дође до мешања различитих врста и токова отпада

- Раздвајање отпада на месту настанка (у радној просторији)врше здравствени радници убацивањем у амбалажу намењену за дату врсту отпада

- У свакој фази прикупљања отпада канте,контејнери треба да се замене/празне када се напуне до 3/4 своје запремине, а кесе до 2/3 запремине.Пре изношења спремачице вежу кесе са отпадом а контејнере затварају

- Комунални отпад се одлаже у канте педаљке обложене црном кесом

- Инфективни отпад  се у радним просторијама сакупља у канте са поклопцем и педалом обложене жутом кесом

- Оштри отпад се одлаже у наменски пластичне канте жуте боје, канте се користе док се не напуне до ¾ своје запремине или најдуже 5 дана

- Фармацеутског отпада се у радним просторијама одваја  од исправних средстава ,  обележава да је ван употребе и чува док се не спроведе отпис средстава

- Амалгам у свакој стоматолошкој ординацији која користи амалгам обезбеђује се посуда са поклопцем за прикупљање амалгама

- Обавезно је декларисање – обележавање отпада

- На свако паковање инфективног отпада, после затварања  а пре изношења из радне просторије обавезно се ставља декларација/налепница за опасан отпад чији је изглед прописан Правилником .Здравсвени радник на налепницу уписује податке: извор отпада(назив објекта,назив службе,место) датум и време постављања налепнице и потпис.

Уколико дође до грешака у раздвајању и паковању отпада препакивање није дозвољено, целокупни отпад ће се сматрати опасним према најопаснијој присутној компоненти, пример: комунални отпад контаминиран инфективним сматра се инфективним.

Евиденција/записи: Магацинске листе требовања кантица,контејнера,кеса и налепница

Одговорност за примену: Главна сестра Дома здравља, Главне сестре служби, Спремачице

Дистибуција:

Aкт о процедури:Процедуру за раздвајање,паковање и обележавање медицинског отпада одобрио директор Дома здравља