П Р О Ц Е Д У Р А

за примену физикалног поступка фототерапија - ИР и УВ

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Спец. консултативна служба | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/31 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура за примену физикалног поступка фототерапија - ИР и УВ

Циљ: Ефикасно и безбедно спровођење физикалне терапије

Подручје примене: Специјалистичко консултативна служба - Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Веза са другим документима:

Процедура је везана за: Закон о здравственој заштити,Закон о здравственом осигурању, Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе,Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2012. годину, Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и друга законска и подзаконска акта, акта Министарства здравља, РФЗО, Коморе као и акта Дома здравља.

Опис процеса рада:

1. Пре почетка рада са пацијентом уради се инспекција апарата и опреме.

2. Пацијент долази у заказаном термину. Физикална терапија је ординирана раније, на прегледу код физијатра и евидентирана је у здравственом картону пацијента. Терапеут уводи пацијента у кабину са одговарајућим апаратом.

3. Пре прве апликације терапеут психички припреми пацијента, замоли га да третирано подручје ослободи од одеће и накита.

4. Терапеут постави пацијента у адекватан положај за примену терапије и изврши инспекција коже. Пацијенту се напомене да не сме да се помера и примиче лампи у току терапије. Поставе му се заштитне наочаре.

5. Укључује се лампа. Током третмана треба обићи пацијента

6. Апликације се раде сваки пут на истој лампи.

7. По истеку предвиђеног времена, апликација се завршава по предвиђеној процедури тако што се искључи лампа,обави се инспекција коже и провери еритем.

9. Након завршетка апликације пацијент се облачи и излази из кабине, терапеут га усмерава на следећу процедуру.

10. Код апликације УВ зрака пре првог третмана уради се биодоза реди утврђивања осетљивости коже пацијента.

Евиденција/записи: Здравствени картони, радни налози.

Одговорност за примену: Физитерапеути и физијатри

Дистибуција:

Акт о процедури – процедуру о архивирању  здравственог картона  и докумената одобрио директор Дома здравља Вршац