П Р О Ц Е Д У Р А

за примену елетротерапијског поступка интерферентне струје - ИФС

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Спец. консултативна служба | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/32 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура за примену електротерапијског поступка интерферентне струје - ИФС

Циљ: Ефикасно и безбедно спровођење физикалне терапије

Подручје примене: Специјалистичко консултативна служба-Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Веза са другим документима:

Процедура је везана за: Закон о здравственој заштити,Закон о здравственом осигурању, Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе,Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2012. годину, Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и друга законска и подзаконска акта, акта Министарства здравља, РФЗО, Коморе као и акта Дома здравља.

Опис процеса рада:

1. Пре почетка рада са пацијентом уради се инспекција апарата и опреме.

2. Пацијент долази у заказаном термину. Физикална терапија је ординирана раније, на прегледу код физијатра и евидентирана је у здравственом картону пацијента. Терапеут уводи пацијента у кабину са одговарајућим апаратом.

3. Пре прве апликације терапеут психички припреми пацијента, замоли га да третирано подручје ослободи од одеће и накита.

4. Изврши се инспекција коже. Постоје ДВЕ технике апликације: помоћу плочастих електрода и вакуум електродама при чему се дејство струје комбинује са ефектом вакуума.

5. Примена плочастих електрода подразумева следећу процедуру: четири 20-слојне газе наквашене топлом водом из чесме поставе се на третирано подручје, преко њих гумено графитне плочасте електроде водећи рачуна о укрштању два кола,тако да болно место или место прелома буде на месту укрштања линија које дијагонално спајају електроде истог наелектрисања.Све се  фиксира еластичним повескама.

6. Примена вакуум електрода подразумева следећу процедуру: у четири шољасте гумене електроде поставе се адекватни сунђери наквашени топлом водом. Укључењем вакуум пумпе шољасте електроде пријањају на кожу. Принцип постављања електрода описан је у предходном пасусу.

7. Укључује се апарат. Потенциометром се одреди интезитет на основу индивидуалне осетљивости пацијента,осим у случају хипосензибилности услед парестезија и сл. Нарочито код деце и увек првог дана, интезитет је испод прага надражаја.

8. Апликације се раде сваки пут истим електродама на истом апарату.

9. По истеку предвиђеног времена, апликација се завршава по предвиђеној процедури тако што се смањи интезитет, искључи се апарат, скину се електроде и поново се обави инспекција коже на аплицираном месту.

10. Након завршетка апликације пацијент се облачи и излази из кабине, терапеут га усмерава на следећу процедуру.

Евиденција/записи: Здравствени картони, радни налози.

Одговорност за примену: Физијатри и физиотерапеути

Дистибуција:

Акт о процедури – процедуру о архивирању  здравственог картона  и докумената одобрио директор Дома здравља Вршац