П Р О Ц Е Д У Р А

за примену електротерапијског поступка 
диадинамичне струје - ДД

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Спец. консултативна служба | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/27 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура за примену електротерапијског поступка 
интерферентне струје - ИФС

Циљ: Ефикасно и безбедно спровођење физикалне терапије

Подручје примене: Специјалистичко консултативна служба-Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Веза са другим документима:

Процедура је везана за: Закон о здравственој заштити,Закон о здравственом осигурању, Правилнику о ближим условима за  обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе,Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2012. годину, Правилник  о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања и друга законска и подзаконска акта, акта  Министарства здравља, РФЗО, Коморе као и акта Дома здравља.

Опис процеса рада:

1. Пре почетка рада са пацијентом уради се инспекција апарата и опреме.

2. Пацијент долази у заказаном термину. Физикална терапија је ординирана раније, на прегледу код физијатра и евидентирана је у здравственом картону пацијента. Терапеут уводи пацијента у кабину са одговарајућим апаратом.

3. Пре прве апликације терапеут психички припреми пацијента, замоли га да третирано подручје ослободи од одеће и накита.

4. Изврши се инспекција коже на месту на коме се постављају две 20-слојне газе наквашене топлом водом из чесме.

5. Преко газа поставе се одговарајуће гумено графитне плочице са електродама и све се фиксира перфорираним гуменим повескама.

6. Укључује се апарат. Облик и комбинација модулација раде се по налогу физијатра. Потенциометром се одреди интезитет на  основу индивидуалне осетљивости пацијента осим у случају хипосензибилности услед парестезија и сл. Нарочито код деце и увек првог дана, интезитет је испод прага надражаја. Модулације се мењају на 2 до 3 минута.

Технички посматрано начин рада зависи од врсте апарата.

7. Апликације се раде сваки пут истим електродама на истом апарату.

8. По истеку предвиђеног времена, апликација се завршава по предвиђеној процедури тако што се смањи интезитет, искључи се апарат, скину се електроде и поново се обави инспекција коже на аплицираном месту.

9. Након завршетка апликације пацијент се облачи и излази из кабине, терапеут га усмерава на следећу процедуру.

Евиденција/записи: Здравствени картони, радни налози.

Одговорност за примену: Физијатри и физотерапеути

Дистибуција:

Акт о процедури – процедуру о архивирању  здравственог картона  и докумената одобрио директор Дома здравља Вршац