П Р О Ц Е Д У Р А

О НАЧИНУ ТРАНСПОРТОВАЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/102 | Датум:25.10.2013. |
| Измена број 1: | 01-45/9 | Датум:09.03.2017. |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура о начину транспортовања медицинског отпада

Циљ: Спречавање ширења интрахоспиталних инфекција, Безбедност запослених у здравственој установи,корисника услуга(пацијенти) као и запослених у  јавним комуналним предузећима, Заштита животне средине

Подручје примене: Процедура се примењује у Дому здравља „Вршац“

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације:
Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС 36/2009, 88/2010, 14/2016)
Правилник о управљању медицинским отпадом(сл.гласник РС бр.78/2010)
План управљања медицинским отпадом Дома здравља „Вршац“

Опис процеса рада:

Упутства која следе намењена су безбедном транспорту малих количина инфективног отпада јавним  друмским саобраћајем. Мале количине инфективног отпада настају свакодневно, при пружању здравствених услуга у сеоским амбулантама.Ове мале количине инфективног отпада неопходно је раздвојити на месту настанка и безбедно превести до Опште болнице“Вршац“, где ће се и вршити третман.

Упутства за превоз малих количина отпада:
 сав инфективни отпад мора да буде безбедно упакован у одговарајућу амбалажу (означене жуте кесе и контејнере за оштре предмете) која мора јасно да буде обележена декларацијом,са местом и временом настанка отпада итд.Овакво паковање назива се унутрашње паковање.
 унутрашње паковање наопходно је поставити у одговарајуће спољашње паковање.Ово спољашње паковање не захтева сертификат УН, али мора испуњавати следеће услове(мора да буде чврсто, мора да има могућност затварања, мора да буде непропусно за воду)

Унутрашње и спољашње паковање заједно се називају „комбиновано паковање“
 комбиновано паковање(са чврстом затвореним поклопцем) треба пажљиво утоварити у возило за транспорт до Опште болнице „Вршац“,где ће се вршити третмен.Контејнер мора да се постави у одељак који је одвојен од возача и евентуалних путника.Треба водити рачуна о томе да се не ставља близу тешких предмета који би могли да оштете комбиновано паковање у току транспорта.
Уколико се прате ова упутства, могуће је превозити отпад без потребе за : посебно модификованим  возилом, посебном документацијом, посебном безбедносном опремом.

Евиденција/записи: АДР листа

Одговорност за примену: Директор, Главна сестра Дома здравља, Тим за управљање медицинским отпадом, Возач медицинског отпада

Дистибуција:Унутар установе.

Акт о процедури: Процедуру о начину транспортовања медиц.отпада одобрио директор Дома здравља

Директор

Др Родика Петку